SOLUCIONARIO – USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE

Primer examen parcial de Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Los niveles A/M/B son una respuesta de referencia: acepte otros si el grupo los justifica con las condiciones del sitio.

# Parte I

Pregunta 1. Referencias de ISO 14001:2015:

- Aspecto ambiental (3.2.2): elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente. Es la causa. Ejemplo: emisión de polvo en el cargue de material.

- Impacto ambiental (3.2.4): cambio en el medio ambiente, adverso o beneficioso, resultante total o parcialmente de los aspectos ambientales. Es el efecto. Ejemplo: deterioro de la calidad del aire del barrio.

- Desempeño ambiental (3.4.11): desempeño (resultado medible) relacionado con la gestión de los aspectos ambientales. Ejemplo: porcentaje de días con humectación de vías frente a la meta.

Pregunta 2.

| N.º | Respuesta | Clave |
| --- | --- | --- |
| a | A | Generación de RCD: interacción de la actividad con el ambiente |
| b | I | Cambio en el cauce |
| c | D | Resultado medible frente a una meta |
| d | A | La emisión es el aspecto; el deterioro del aire sería el impacto |
| e | I | Cambio en la salud de la población |
| f | N | Es una decisión de compra; su uso generará aspectos (ruido, vibración) |
| g | D | Resultado medible normalizado |
| h | I | El descapote es la actividad; la pérdida de cobertura es el cambio |

Pregunta 3. Aspecto: vertimiento de agua de lavado con residuos de concreto (alcalina y con sólidos). Impacto: alteración de la calidad del agua y del suelo; colmatación de sumideros. Componente: agua superficial o suelo. Indicador: (lavados realizados en zona autorizada / lavados totales) × 100, en %; o m³ de agua recirculada / m³ de agua de lavado.

# Parte III

## Caso A

Impacto → componente → medio:

| Código | Impacto | Componente afectado | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| I-1 | Deterioro de la calidad del aire por material particulado | Atmósfera – calidad del aire | Abiótico |
| I-2 | Incremento de los niveles de ruido | Atmósfera – ruido y vibraciones | Abiótico |
| I-3 | Pérdida de cobertura vegetal | Flora y cobertura vegetal | Biótico |
| I-4 | Erosión y pérdida de estabilidad del suelo en taludes | Suelo | Abiótico |
| I-5 | Aumento de sedimentos y turbidez en las quebradas | Agua superficial | Abiótico |
| I-6 | Ahuyentamiento de fauna y fragmentación de su hábitat | Fauna | Biótico |
| I-7 | Generación de empleo local | Economía y empleo | Socioeconómico |
| I-8 | Mejora del acceso a mercados y reducción de tiempos de viaje | Movilidad y accesibilidad | Socioeconómico |
| I-9 | Afectación temporal de la movilidad por cierres de vía | Movilidad y accesibilidad | Socioeconómico |
| I-10 | Riesgo de atropellamiento de fauna | Fauna | Biótico |
| I-11 | Control de escorrentía y reducción de la erosión | Suelo | Abiótico |
| I-12 | Alteración de la calidad visual del paisaje por cortes | Paisaje | Perceptual |
| I-13 | Disminución del polvo en suspensión al eliminar la vía destapada | Atmósfera – calidad del aire | Abiótico |

Matriz de referencia:

| Componente \ Actividad | A1 Desmonte y descapote | A2 Cortes y rellenos | A3 Transporte de materiales | A4 Obras de drenaje | A5 Pavimen-tación | A6 Operación de la vía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atmósfera – calidad del aire | I-1 / − / B | I-1 / − / M | I-1 / − / A |  | I-1 / − / M | I-13 / + / M |
| Atmósfera – ruido y vibraciones | I-2 / − / B | I-2 / − / M | I-2 / − / M | I-2 / − / B | I-2 / − / M | I-2 / − / B |
| Agua superficial | I-5 / − / M | I-5 / − / A | I-5 / − / B | I-5 / − / M |  |  |
| Agua subterránea |  |  |  |  |  |  |
| Suelo | I-4 / − / M | I-4 / − / A |  | I-11 / + / M | I-11 / + / B |  |
| Flora y cobertura vegetal | I-3 / − / A | I-3 / − / B |  |  |  |  |
| Fauna | I-6 / − / A | I-6 / − / M | I-10 / − / B |  |  | I-10 / − / M |
| Paisaje | I-12 / − / B | I-12 / − / M |  |  |  |  |
| Economía y empleo | I-7 / + / B | I-7 / + / M | I-7 / + / B | I-7 / + / M | I-7 / + / M |  |
| Movilidad y accesibilidad |  | I-9 / − / M | I-9 / − / M |  | I-9 / − / M | I-8 / + / A |

Pregunta 3. El componente con más impactos adversos es ruido y vibraciones (6 casillas, todas B o M). Los impactos − / A están en aire, agua superficial, suelo, flora y fauna, uno en cada uno. No coinciden: ruido es el más frecuente pero de baja severidad; los − / A se concentran en el descapote y en los cortes y rellenos. El agua subterránea queda vacía, y eso también es un hallazgo válido.

Pregunta 4. Ejemplos de aspectos: remoción de cobertura vegetal (origina I-3 y I-6); movimiento de tierras en ladera y exposición del suelo (I-4); arrastre de sedimentos hacia los cauces (I-5); emisión de material particulado por tránsito de volquetas en afirmado (I-1 en A3).

## Caso B

Impactos esperados: incremento de ruido y vibraciones junto al colegio (excavación y estructura); aporte de agua con sedimentos al canal por el bombeo (agua superficial); abatimiento del nivel freático y riesgo de asentamientos en edificaciones vecinas (agua subterránea y suelo); deterioro de la calidad del aire por polvo; congestión vial por unos 2.000 viajes de volqueta (movilidad); generación de empleo (+); en operación, aumento de la demanda de agua y alcantarillado y del tránsito local (−), y oferta de vivienda (+).

Pregunta 3: el colegio vuelve − / A un ruido que en un lote industrial sería − / M; el canal vuelve significativo el bombeo. Requisitos legales válidos (ejemplos de Colombia): Resolución 0627 de 2006 (ruido), Resolución 1257 de 2021 (RCD), Decreto 1076 de 2015 y Resolución 0631 de 2015 (vertimientos). Acepte la norma equivalente del país del curso.

## Caso C. Errores (acepte 6 de estos)

- “C5 Generación de olores” es un aspecto, no una actividad. Debe ser “Operación del tratamiento biológico”, y su impacto (olores) va en la fila Atmósfera – calidad del aire.

- Los olores están marcados sobre el agua superficial: impacto asignado al componente equivocado.

- “Contaminación del suelo por lodos” es un impacto, no un componente; esa afectación va en la fila Suelo.

- C3 / Suelo “+ / A”: la disposición de lodos no beneficia al suelo; debe ser adverso (salvo aprovechamiento técnico de biosólidos, justificado).

- C2 / Fauna “+ / M”: construir reactores no beneficia a la fauna; en todo caso sería adverso bajo (ahuyentamiento).

- C4 / Agua superficial “− / A”: frente a la línea base (agua cruda al río) el efluente tratado mejora la calidad del agua; debe ser + / A.

- Fila Población vacía, a pesar de viviendas a 400 m (olores) y de riego aguas abajo (beneficio sanitario).

- Faltan componentes socioeconómicos (empleo, salud pública) e impactos benéficos de la operación.

## Caso D

Construcción: agua superficial − / M (turbidez por atagüías), ruido − / M, peces − / A (desove), paisaje − / B, empleo + / B. Operación: movilidad + / A (de 45 a 12 minutos), economía + / M, ruido − / B por tránsito, mantenimiento con efectos − / B puntuales. Cambian de carácter: movilidad (cierres en obra, beneficio en operación) y, en parte, el agua (se retiran atagüías). Limitación clave: la matriz no muestra la temporalidad; el daño a peces es intenso pero concentrado en 7 meses y en temporada de desove. Complementos: método de Conesa con atributos de duración y reversibilidad, línea base de la comunidad íctica y restricción de calendario (no intervenir el cauce en desove).

# Parte IV

Pregunta 4. Exija objetivos medibles con plazo, indicadores normalizados y controles concretos. Ejemplo: aspecto, arrastre de sedimentos a cauces; objetivo, que los sólidos suspendidos aguas abajo no superen 1,2 veces los de aguas arriba durante la obra; control, barreras de sedimentos y trampas en drenajes; indicador, SST abajo / SST arriba; meta ≤ 1,2 en cada medición quincenal.

Pregunta 5.

| Mes | RCD / concreto (t/m³) | Agua / concreto (m³/m³) |
| --- | --- | --- |
| Marzo | 120 / 1.000 = 0,12 | 900 / 1.000 = 0,9 |
| Abril | 160 / 2.000 = 0,08 | 1.200 / 2.000 = 0,6 |

El desempeño mejoró: por cada m³ de concreto se generó un tercio menos de RCD y de consumo de agua. En valores absolutos ambos subieron porque la producción se duplicó; sin normalizar se concluiría lo contrario.

Pregunta 6. La afirmación es incorrecta: la licencia, la matriz y el PMA son instrumentos de planificación, no resultados medibles. Evidencias válidas: tendencia de indicadores frente a metas (RCD por m³, agua por m³); monitoreos de ruido, aire o agua comparados con los límites legales; evaluación del cumplimiento legal (9.1.2) sin no conformidades abiertas.